宣伟（南通）涂料有限公司

年产10000吨环氧包装漆改建项目

环保设施竣工自主验收意见

2024年6月27日，宣伟（南通）涂料有限公司组织召开了年产10000吨环氧包装漆改建项目环保设施竣工自主验收会，参加会议的有宣伟（南通）涂料有限公司（建设单位）、江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司（验收监测单位）及2位专业技术专家共同组成验收组。

验收组在听取了建设单位对项目建设的情况汇报后，现场检查了项目环保设施建设与运行情况，查阅了项目相关的建设与竣工环境保护验收资料，根据《宣伟（南通）涂料有限公司年产10000吨环氧包装漆改建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南针 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》通知（环办环评函[2020]688号）等相关监测技术规范、《宣伟（南通）涂料有限公司年产10000吨环氧包装漆改建项目环境影响报告表》及环评批复等要求。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点：江苏省南通经济技术开发区江河路8号现有厂区内，与环评和环评审批情况均一致。

2、产品性质、规模：本项目为改扩建项目，实际建设过程中产品性质、规模与环评和环评批复一致，符合相关竣工验收规范要求，项目验收产品方案见表1。

表1  公司产品方案一览表

| 序号 | 生产区域 | 产品种类 | 产品名称 | 改建前全厂生产能力 | 改建后环评设计能力 | 实际生产能力 | 运行时数（h/a ) | 环评对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油性涂料区 | 溶剂型涂料 | 聚氨酯漆 | 11400 | 8400 | 8400 | 7600 | 与环评一致 |
| 2 |  |  | 环氧树脂漆（均为底漆） | 4560 | 14560 | 14560 | 6080 | 与环评一致 |
| 3 |  |  | 丙烯酸酯类树脂漆 | 4484 | 4444 | 4444 | 5976 | 与环评一致 |
| 4 |  |  | 醇酸漆 | 1140 | 500 | 500 | 2540 | 与环评一致 |
| 5 |  |  | 酸固化漆 | 532 | 476 | 476 | 1424 | 与环评一致 |
| 6 |  |  | 纤维素漆 | 380 | 100 | 100 | 1008 | 与环评一致 |
| 7 |  | 稀释剂 | 稀释剂 | 7144 | 1440 | 1440 | 5100 | 与环评一致 |
| 8 |  | 其他 | 植物油 | 380 | 100 | 100 | 840 | 与环评一致 |
| 全厂总产能 |  |  |  | 77860 | 77860 | 77860 | / | 与环评一致 |

- 项目建设过程及环保审批情况：2016年 9月宣伟涂料《年产 7.9万吨涂料项目环境影响报告书》通过南通市环境保护局审批（通开发环复（书）2016095号），于 2018年11月通过该项目废水废气竣工环境保护自主验收，于 2019年 2月通过南通经济技术开发区关于该项目的噪声、固体废物的专项验收（通开环验[2019]018号）。该项目环评设计年产涂料产品 79000吨的生产能力，其中水性涂料 29032t/a 、UV涂料 9272t/a 、溶剂型涂料及其辅料 37696t/a 、粉末涂料 3000t/a；企业于 2019年 8月13日填报了污水处理站改造项目环境影响评价登记表，并于 2020年 9月 30日通过了"三同时"环保自主验收；《宣伟（南通）涂料有限公司扩产5000吨水性建筑涂料项目环境影响报告表》于 2021年 3月取得南通市经济开发区生态环境局的批复（通开发环复（表）2021020号），目前该项目停建。

2022年3月，宣伟（南通）涂料有限公司根据涂料市场行情需求，计划在不增加污染物排放，保持产能不变的前提下，对液体车间现有溶剂型涂料产品方案进行调整，在甲类液体车间内油性生产区调减聚氨酯漆3000t/a 、丙烯酸酯类树脂漆 40t/a、醇酸漆 640t/a、酸固化漆56t/a 、纤维素漆 280t/a、稀释剂 5704t/a、植物油 280t/a，增加环氧树脂漆 10000t/a的生产能力，拆除原有固化剂车间平台缸（3台 5m3，1台 3m3），新增一台 20m3平台缸及相关配套设施。2023年5月企业委托南通百通环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作，并于2023年6月27日通过南通市经济技术开发区生态环境局审批（审批文号：通开发环复（表）2023047号）。

本项目于2023年7月1日开工建设，2023年7月底竣工，并于2023年8月开始进行调试。

宣伟涂料于2024年4月15日-4月16日委托江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司对项目进行环境管理检查和现场检测，编制了项目竣工验收检测报告。

本次验收范围为宣伟（南通）涂料有限公司组织召开了年产10000吨环氧包装漆改建项目的主体工程、辅助工程以及环保工程。

二、工程变动情况

对照《南通江山农药化工股份有限公司工业酸资源综合利用技改项目（10万吨/年有机无机复合肥、1.5万吨/年一氯甲烷和0.2万吨/年氯化钙）环境影响报告书》、《工业酸资源综合利用技改项目（10万吨/年有机无机复合肥、1.5万吨/年一氯甲烷和0.2万吨/年氯化钙）一般变动环境影响分析报告》及环评批文，项目实际运行中发生以下变化。

1、废气环保措施变化情况

表2  废气排放及防治措施

| 排放源 | 环评及批复的要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 压缩冷凝产生的不凝气 | 变压吸附+硅酸盐吸附、脱附+原有25m高排气筒（DA011） | 回用于生产，不外排 |
| 盐酸储罐呼吸废气 | 水封+水喷淋+碱喷淋+25m排气筒PQ1排放（新建） | 已建设 |
| 非正常工况废气 | 水喷淋+碱喷淋+25m排气筒PQ1 排放（新建） | 已建设 |

废气处理方式、排放方式变动未新增污染因子，且废气污染物经检测均符合环评批复标准，不属于重大变动。

本项目变动情况与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）文件进行对照分析，详见表6。

表3 项目变动情况与环办环评函[2020]688号对照分析表

| 类别 | 环办环评函[2020]688号 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 未发生变化。 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本次验收项目生产、处置或储存能力未增大。 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 生产能力未变化，未导致废水第一类污染物排放量增加。 | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 未导致污染物排放量增加10%及 以上。 | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目选址无变化. | 否 |
| 生产 工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目主要产品品种、主要生产工艺、主要生产装置未变化，原辅料用量调整，原辅料总量不变，与环评一致。 不会增加污染物因子及排放量。生产工艺与环评一致，污染物因子排放量未增加。 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式 未变化。 | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目不涉及废水产生，废气污染防治措施未发生变化，与环评一致。，污染物因子排放量未增加。 | 否 |
| 环境保护措施 | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 未新增废水直接排放口；废水 未间接排放变为直接排放。 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未新增废气主要排放口；排气筒高度未降低10%及以上。 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 未发生变化。 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物利用处置方式未变化，各类固废已按照要求处置。 | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 未发生变化。 | 否 |

综合上述分析，项目变动并未新增污染因子，污染物均达标排放。结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）进行综合分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动，不会改变项目周围地区大气、水、声环境质量的现有功能要求。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本次验收改建项目无废水产生。

（二）废气

本次改建项目在运营过程中产生备料、投料、分散、混合等废气，项目废气处理设施及排放设施均依托现有。

调减产品有组织废气颗粒物收集后经袋式除尘装置处理后通过15米高排气筒DA002（FQ01，环评编号P1）排放。液体车间混合产生的含尘有机废气收集后进入现有“2#三级袋式除尘器+沸石转轮+RTO”装置进行处理，最终经现有 1根 25m 高的排气筒DA001（FQ02，环评编号P2）排放。

（三）噪声

本项目设备通过合理布局、采用低噪声设备、隔声减振等措施来降低噪声污染。

- （四）固体废物

本项目运营期间产生的固体废物主要有：废包装桶、废清洗液、废滤网、废涂 料、废检测板、滤渣、废滤芯/滤袋。本项目环氧树脂漆新增固体废弃物的产生量和处置方式见表4。调减项目全厂固废产生量及处置方式见表5。

表4  本项目新增固废处置情况表

| 序号 | 名称 | 主要成份 | 属性 | 环评设计 产生量 （t/a） | 实际产 生量 （t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 200L 包 装桶 | 甲苯、丁酮、 环氧树脂等 | 危险废物 | 563.8 | 73.58 | 委托有资质单位 处置 |
| 2 | 废清洗液 | 丁酮 | 危险废物 | 243 | 8.69 | 回用于生产 |

表5调减项目全厂固废处置情况

| 序号 | 名称 | 危废代码 | 改建环评产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 形态 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤网 | HW49 900-041-49 | 5 | 5 | 固态 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废涂料 | HW12 900-299-12 | 50 | 50 | 液态 |  |
| 3 | 废滤芯/滤袋 | HW49 900-041-49 | 20 | 20 | 固态 |  |
| 4 | 液体车间除尘灰 | HW12 900-299-12 | 42.17 | 42.17 | 固态 |  |
| 5 | 粉末车间除尘灰 | HW12 900-299-12 | 80.64 | 80.64 | 固态 | 回收利用 |
| 6 | 废检测板 | HW49 900-041-49 | 2 | 2 | 固态 | 委托有资质单位处置 |

四、环境风险防范措施落实情况

公司已基本落实了环境风险防范措施，配备了应急救援设施、设备和物资，厂区设置了事故应急消防池，生产车间、物仓贮存区域均进行了地面硬化处理。

五、其他环境管理要求落实情况

项目生产车间及罐区卫生防护距离均为100米，现有项目以厂界设置800m卫生防护距离，范围内无居民等敏感点。一般固废和危险废物按照规范要求堆放在暂存场所内，并在醒目处设置标志牌；公司建立了环境管理制度，落实专人负责全公司的环境保护工作。

六、环境保护设施调试效果

2024年4月15日-4月16日，企业委托江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司对宣伟（南通）涂料有限公司产10000吨环氧包装漆改建项目进行了环境保护验收监测工作，生产工况符合“三同时”验收监测要求。

（一）废水

本次验收改建项目无废水产生。

（二）废气

监测数据表明，验收监测期间，项目有组织颗粒物、SO2、NOX 排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB37842-2019）表3限值要求，非甲烷总烃、苯系物、甲醛排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB37842-2019）表 2 限值及江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中限值要求。无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中限值要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四） 固废

本次验收项目产生的固废严格按国家相关规定进行暂存和处置。本次验收项目为产品方案调整项目，生产过程中产生废包装桶、废清洗液、废滤网、废涂料、废检测板、滤渣、废滤芯/滤袋。本项目不新增员工，无生活垃圾产生。主要固废产生情况如下。

本项目实际新增的清洗剂丁酮 8.69t/a，回用于生产，丁酮采用 200L 桶装，产生的废桶约 44 只，单重 8kg/只，则产生 200L 塑料桶 0.352t/a。主体原料环氧树脂（液态）进料由槽车经过罐区齿轮泵直接输送至车间固定式调和槽。甲苯暂存于储罐区，其他生产桶装原料合计 1836.2t/a，采用 200L 桶装，产生的废桶约 9181 只，合计产生废 200L 包装桶 9225 只，单重以 8kg/只计，则产生 200L 塑料桶 73.58t/a。其中废包装桶委托有资质单位处置；废清洗液主要成份为丁酮，为生产所需原辅料，回用于生产。废滤渣回投料口处重新投料回用。废滤网、废涂料、废检测板、废滤芯/滤袋委托有资质的单位处置。本项目固废处置妥善处置。固废“零排放”。

七、验收结论

验收组认为：宣伟（南通）涂料有限公司产10000吨环氧包装漆改建项目中废气、噪声、固体废物环保设施基本按环境影响报告表及批复要求建成并投入使用。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》的（公告[2018]第9号）中所规定的验收要求，未发现规定的验收不符合情形，同意通过验收。

本次验收仅限于验收时确认的项目、规模及总平面布局，若扩大规模，改变地点，变更产品及生产工艺，须另行办理相关报批手续。

八、后续工作建议

1、完善环境保护管理责任，加强环保管理人员的培训，建好相应的环境管理台帐。

2、按照省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知（苏环办[2022]218号）文要求，做好污染防治设施运行维护工作，定期委托有资质的检测机构，对排放的废气污染物进行监测,确保各类污染物稳定达标排放。

3、进一步完善突发性环境事故应急预案相关内容，保障环境安全。强化突发环境事件的预防，定期组织突发环境事件演练。

### 4、按照《危险危废贮存污染控制标准》相关要求严格控制危险废物暂存量，进一步完善配套固体废物暂存场所相关标识标记台账记录。

### 九、验收人员信息

### 验收组具体名单附后。

### 宣伟（南通）涂料有限公司

### 2024年6月27日